ADC例程说明

目录

ADC例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

实验现象	2

ADC采样速度	3

老版本添加软浮点支持	4

最终结果

- ADC使用 PE5与PB5 引脚，两个ADC的电压值进行简单比例运算得到实际电压值

- 两个引脚采集的电压范围都在0-3.3V之间，通过log窗口打印显示

硬件使用

一块开发板，一块扩展板

实验现象

- 下载完成后，可查看调试口输出信息，每500ms可看到采集到的ADC大小， PB5_key_val 表示接在PB5 引脚的电压值；可通过按压K1这个按键改变输入到PB5 的电压值。

- 除此之外，扩展板上有一滑动变阻器连接到PE5 引脚，可转动滑动变阻器来改变AD值。

PE5的AD值出现滞后原因如下：第一个数值为PE5得到的电压值，第二个数值为计算的平均电压值，故第二个值会滞后于第一个值。

ADC采样速度

| 主频 | 通道个数 | sadc_init_struct.clk | sadc_init_struct.baud | ADC时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24MHz | 2 | SADC_CLK_6M | SADC_ST_0_CLK | 11.3us |
| 160MHz | 2 | SADC_CLK_6M | SADC_ST_0_CLK | 10.83us |
| 160MHz | 1 | SADC_CLK_6M | SADC_ST_0_CLK | 10.75us |
| 160MHz | 2 | SADC_CLK_2M | SADC_ST_0_CLK | 23.91us |
| 160MHz | 1 | SADC_CLK_2M | SADC_ST_0_CLK | 23.75us |
| 160MHz | 2 | SADC_CLK_2M | SADC_ST_8_CLK | 88.67us |

老版本添加软浮点支持

首先找到这三个库文件，添加到自己的工程中

打开工程，选择属性，在链接器中添加这三个库文件