蓝牙主从设备例程说明

蓝牙主从设备例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

注意	2

实验现象	3

最终结果

- 下载好主从设备后，可看到两个设备连接后，主从设备相互发送接收数据

硬件使用

两块开发板，一块扩展板

注意

- 此例程中MTU固定为64，故从机收到超过64字节后，会不进入回调函数

- 烧录主设备时：

- 确认  config.h 中宏  LE_ROLE_MASTER  以及 LE_MASTER_SLAVE_TEST  值都为 1

- 确认 ble_client.c 中宏 SLAVE_DEV_NAME 值为从机的蓝牙广播名称

- 烧录从设备时：

- 确认  config.h 中宏  LE_ROLE_MASTER  值为 0，LE_MASTER_SLAVE_TEST  值为 1

2. 确认配置工具中 BLE 名称与 Host 端宏 SLAVE_DEV_NAME 值一致

- BLE从设备工程在此文件夹下

\Examples\BLE_Host\Project\project_slave

- 主机端通过给此服务给从机发送数据，

- 从机发送的数据主机通过此服务进行接收

实验现象

- 分别下载ble主设备，和从设备，可查看调试口输出信息，在无ble从设备时，主设备什么都没输出

- 再选择从设备，选择固件进行下载，要换一块开发板，下载后，如图所示：

- 等待两个设备连接后，打开串口调试助手，如图所示：

- 此时主设备通过串口发送数据，可看到数据会通过串口返回并发送到从设备的调试口

- 按下从设备的K1按键，从设备发送的 GW3323 字符到主设备

- 主设备的接收函数如图所示，此函数会把接收到的从机数据打印出来：