蓝牙例程说明

目录

蓝牙例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

注意	2

实验现象	2

FOT升级功能	5

BLE 速率测试	7

SPP 速率测试	8

使用单蓝牙	8

最终结果

- 手机连接蓝牙后，可通过手机app软件进行数据的发送与接收以及蓝牙流控的测试

硬件使用

一块开发板

注意

- 此蓝牙例程为蓝牙从机例程，需使用手机进行连接测试

- 本次实验使用FeasyBlue、BLE调试助手 两款软件，可到手机应用商店下载，测试BLE蓝牙使用BLE调试助手软件

- 其中SPP蓝牙为经典蓝牙，例程中可进行数据的收发与spp蓝牙的流控，通过K1按键控制spp蓝牙的流控状态，当按下时，PB5为低电平，解除流控，松开时，PB5为高电平，触发流控；流控触发后，数据将不再发送与接收

- BLE蓝牙为低功耗蓝牙，例程中可进行数据的收发与ble的流控测试，但ble流控与app有关，故我们只模拟进行流控的测试，上位机读取芯片剩余空间大小，自主判断是否需要流控下发

实验现象

Spp蓝牙：

- 下载完成后，可查看调试口输出信息，打开手机蓝牙，连接GW3323_SPP2 蓝牙，调试口打印连接成功；

- 此时使用的是SPP蓝牙，可通过手机发送信息，调试口可输出发送数据的第一位与最后一位以及数据的大小，具体实现方式在 spp_rx_callback 函数里；

- 在手机发送4次数据包后，会进行流控，我们点击一次KEY1按键，即可再次发送4包数据，解除流控的函数在 BtFlowControl 函数中，此函数可放到定时器中去定时执行，例程中放到了主循环中；

- 通过PB0引脚可发送BT test 给手机，调试口也会输出按键被按下的信息（PB0引脚需自己外接按键到GND）；

- 在SPP中，可以设置连接时的PIN码，例程中使用的是0000为PIN码，设置函数如图所示：

BLE蓝牙：

- 蓝牙服务最多可建立8个，例程中，我们建立了3个服务，具体功能如下：

| 服务 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | 发送数据到手机，接收手机的数据 |
| 2 | 接收手机的数据，进行芯片剩余空间的读取 |
| 3 | 接收手机的数据 |

- 具体服务如图所示：

下图为读取函数，可放在蓝牙初始化后，读取固定的数据

也可或while（1）中，进行可变数据的读取

- 使用BLE蓝牙发送与接收数据

- 如需添加BLE服务，可复制服务1，根据服务1进行更改，发送函数根据 ble_send_packet1() 函数进行更改，再在 ble_app_gatts_service_init() 函数里添加服务对应的UUID与回调函数

FOT升级功能

- 编译好固件后，点击转换按钮，保存文件为fot文件，点击完成后，调试口输出转换后的信息；

- GW3323升级app可通过百度网盘进行下载：

https://pan.baidu.com/s/1a58LLkzr6vNYTFRrj1MAdA?pwd=78z4

- 此时打开fot升级的安卓app，选择SPP蓝牙或者BLE蓝牙进行升级，以spp蓝牙为例，打开手机的定位与蓝牙，点击扫描，连接GW3323_SPP 蓝牙，此时可看到版本号为0.0.1 此版本号可在config.h 文件里更改，选择我们生成的fot文件，点击开始升级，

- 此时需要将我们的程序进行更改，否则固件相同无法升级，可以将发送的BT test改成BT test2 ，再进行升级，可在调试口看到此时正在升级，升级完成后会重新启动。

BLE 速率测试

- 使用软件FeasyBlue app测试苹果BLE数据发送速度，iOS 下行速率：22KB/S

此软件无法修改MTU的大小，故使用默认MTU测试速度如下：

- 使用软件FeasyBlue app测试安卓BLE数据发送速度，此软件无法修改MTU的大小，故使用默认速度，软件传输速度为 35KB/s

- 使用可修改MTU值的软件测试安卓BLE数据发送速度，此处使用 BLE调试助手APP 进行测试，修改MTU为512，使用秒表进行时间的测量，发送文件的数据为1289786，数据无误，速度可测得为 1289786/12=107.48 KB/S

SPP 速率测试

- 使用软件FeasyBlue app测试安卓SPP数据发送速度，软件传输速度为 90KB/s

使用单蓝牙

- 只使用spp蓝牙时，关闭ble蓝牙时，需要进行两步的配置：

- 选择配置界面的管理配置，将ble功能关闭后，保存配置，

- 在config.h 文件中，将LE_APP_EN 宏配置为0，此时也需将ble_enter_transmit（）和ble_send_packet1（）等函数注释掉，防止报错；

- 再次烧录后，重新上电，即可完成ble蓝牙的关闭

- 只使用BLE蓝牙 关闭spp蓝牙，需要进行两步的配置：

- 和ble蓝牙一样，关闭spp功能按钮；

- 将config.h 的BT_DISCOVER_CTRL_EN 宏置1

- 此时再次下载后上电，即可看到spp蓝牙已经从手机上消失了，但需要先忘记配对才行

- 只使用BLE蓝牙，但需要在程序使用完spp蓝牙后，关闭spp蓝牙：

只需在程序中调用一下函数即可关闭spp蓝牙，download里的配置可不用更改

xcfg_cb.bt_spp_en = 0;

cfg_bt_scan_ctrl_mode = 1;

bsp_spp_disinit();