蓝牙转串口例程说明

目录

蓝牙转串口例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

注意	2

实验现象	3

最终结果

- 手机连接蓝牙后，可通过手机app软件将数据发送到电脑的调试助手上或电脑端发送数据到手机app上显示

硬件使用

一块开发板，一块扩展板，上方为高速串口USB，下方为烧录口USB

注意

- 本次实验使用FeasyBlue 软件，可到手机应用商店下载，安卓、苹果都可下载，但苹果手机只可使用ble蓝牙

- 高速串口使用引脚为PE6和PE7 ，PE7为芯片的TX，PE6为芯片的RX；

- 如不考虑SPP蓝牙流控问题，只需在SPP的callback函数里一直调用

spp_set_rx_new_credit(1) 函数即可；BLE流控需与app协商，为对应的服务发送需要流控的信号；

- 此例程默认使用SPP流控，通过PB5按键模拟芯片接收到需要进行流控的信号，默认使用为高电平进行流控，低电平关闭流控；PB5引脚默认配置为上拉输入，故开始时就已经进行了流控；

- 如需将此例程移植到别的例程中，只需将APP.c和spp.c这两个文件中的流控代码复制过去将高速串口和按键的.c文件和.h文件都移过去；

- Spp的流控中，默认接收4次蓝牙数据包后进行流控，意思是虽然按下了流控按键，但还需要手机发送四次数据包后，才会触发流控，不管一次的数据包多大（但也不能超过512），如需修改进入流控数据包的个数，只需将spp.c中这个宏 SPP_RX_BUFF_LEN 改小即可，如改成512 即为收到一包后就流控；

- BLE流控演示使用BLE调试助手app，可到应用商店进行下载

- 有关ble流控，需与上位机配合使用，例程中默认的BLE服务有三个，分别为 Printer service  1 、Printer service 2、和 app service，其中第一个为数据的收发服务，第二个为流控时缓存大小读取的函数，最后的app service 为ble蓝牙升级服务，尽量不要改，如需添加服务可在 Printer service 2后添加；

- 在BLE流控中 ble_read_value（） 函数我们定义为流控的消息上传函数，获取当前剩余数据的多少，点击第二个服务的读取即可得到剩余内存的大小，例程中只是将一个递增数据发送过去，可根据实际情况进行更改；

实验现象

- 下载完成后，可查看调试口输出信息，打开手机蓝牙，连接GW3323_SPP2 蓝牙，调试口打印连接成功，此时使用的是SPP蓝牙，可通过手机发送信息，在发送4次后，调试口输出进入流控信息；

- 此时可看到手机数据被传递到了串口助手上了，需要按下KEY1按键，去清除掉流控状态，如流控前发送了5次数据包，则串口只会打印出4次的数据，去除掉流控状态后，串口会把剩余的一次数据包再发下来；

- 也可通过串口进行数据的上发到蓝牙，串口输入信息后，可在蓝牙app看到数据

- 使用BLE蓝牙，也是相同的操作，苹果和安卓的BLE是相同的，只是软件不同

- 打开软件，连接GW3323_BLE2 ，此时可看到三个服务的UUID，

- 我们使用第一个服务进行数据的下发与上传，打开第一个服务，选择向上的箭头，

，选择单次发送，输入想要发送的内容后，点击发送后，可在串口助手上面看到信息；

- 接收信息需要选择向下的箭头，打开自动接收，串口助手发送信息，可在手机上看到；

- 我们通过读取剩余内存大小模拟上位机的流控，上位机根据剩余大小进行判断下发数据与否，故例程中ble蓝牙使用此app没有流控；