充电例程说明

目录

充电例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

注意	2

实验现象	3

最终结果

- 此例程可以实现给3.7V锂电池的充电控制，获得电池的电量，充满后可自动断电

硬件使用

一块开发板，一块3.7V锂电池

注意

- 插上USB后，会通过GW3323内部的电源管理芯片给电池充电；恒流充电的最大电流是200mA；

- 电池充满后，芯片会自动断电，状态也会变成 off-but-connect

- 跳线帽换到VBAT引脚，电池使用3.7V锂电池，USB充电口使用任意一个都可

- 注意需要插上这个跳线帽

实验现象

- 下载完成后，可查看调试口输出信息，每500ms可看到电池充电状态的提示， DC online 为USB 的5V电压是否输入；power为充电电池的电量百分比；vbat 为电池的目前电压；sta 目前为4，表示正在涓流充电，一次充电的顺序为 0->1->3->4->5->2->1；cutoff current condition 表示充电电流是否达到截止电流；cutoff voltage condition 表示充电电压是否达到截止电压；trickle voltage condition 表示充电电压是否达到涓流电压。

- 也可查看USB电流表，查看充电电流与电压