高速串口例程说明

目录

高速串口例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

注意	2

实验现象	2

最终结果

- 此例程实现高速串口的数据收发

硬件使用

一块开发板，一块扩展板

扩展板只需接上面的USB即可

注意

- 高速串口使用PE6和PE7，其中PE7为芯片的TX，PE6为芯片的RX

- 默认波特率为1500000，高速串口的波特率最高可设置到1.5M

- 高速串口引脚可随意配置，TX引脚可以和任意RX引脚进行搭配

实验现象

- 下载完成后，打开串口调试助手，发送数据，可看到串口发送多少数据，芯片会返回多少数据回来。

- 点击K1按键，会发送字符串和数字到串口