IIC_AT24C02例程说明

目录

IIC_AT24C02例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

注意	2

实验现象	3

最终结果

- 此例程实现通过IIC去读写AT24C02芯片

硬件使用

一块开发板，一块扩展板

注意

- IIC引脚使用PB1与PB2,SCL使用PB1，SDA使用PB2;

- 例程中可使用软件IIC和硬件IIC

|  | SOFT_I2C_ENABLE | HARDWARE_COUNTINE | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件IIC | 1 | 0 | 软件IIC单个模式，需每个值都加地址 |
| 硬件IIC | 0 | 0 | 硬件IIC单个模式，需每个值都加地址 |
| 硬件IIC | 0 | 1 | 硬件IIC连续模式，只需发送一次地址 |

软件IIC的连续读写可自己去实现

- 使用软件IIC时，主频速度最高可配置为80M，太高读写会失败

- 硬件IIC连续读写最高能到600KHZ

实验现象

- 下载软件IIC，查看调试信息，可看到写入和读出是一样的：

- 下载硬件IIC，查看调试信息，可看到写入和读出是一样的：

- 下载硬件IIC，进行连续读写，查看调试信息，可看到写入和读出是一样的：