内部FLASH例程说明

目录

内部FLASH例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

注意	2

Flash存储地址	2

注意	3

实验现象	3

速度测试	5

最终结果

- 此例程实现使用内部flash去保存参数、修改蓝牙名称等操作

硬件使用

一块开发板

注意

测试时，取消掉download 下载软件开始里面的 擦除 选项，否则会导致flash存的内容丢失

Flash存储地址

此工程为内部flash的读写操作，读写地址如图所示，备份区用于蓝牙升级时使用，如想升级完后，数据还保存，需避免数据放在升级备份区，可将数据存放在备份区后，如程序400K，则可使用备份区后92K的内存进行数据的保存。

| 函数 | 注释 |
| --- | --- |
| uint os_spiflash_read(void *buf, u32 addr, uint len); | //读函数，*buf保存数据的buff，addr 数据读出地址，len 数据读的长度 |
| void os_spiflash_program(void *buf, u32 addr, uint len); | //写函数，*buf 写入flash的数据buff，addr 数据写的地址，len数据写的长度，最多是256，不可跨页写 |
| void os_spiflash_erase(u32 addr); | //擦除函数，要4K倍数擦除，一页4KB,即0x1000个字节 |

addr参数是在flash的偏移处，
例如要调用系统自带的擦除函数：

擦写0x10000000地址数据，是调用os_spiflash_erase(0x00)

擦除0x1000+0x10000000地址，则写 os_spiflash_erase(0x1000)

擦除0xCA000 +0x10000000地址，则写 os_spiflash_erase(0xCA000)

注意

擦除只能4K对齐擦除，所以擦除地址只能是0x1000的倍数，如0x2000、0x80000、0xCA000等地址，否则数据可能读出有问题

实验现象

- 将程序下载到开发板后，调试口输出实验现象，可看到设置了蓝牙名称并读取了MCU的唯一ID号，如图所示，可连接手机进行查看蓝牙名称

- 下图为读写flash的测试，上方的框为写入到flash的数据，下方的框为从flash读出的数据。

- 将 设置蓝牙名称 的函数屏蔽，打开 读取flash 的函数，测试写进flash的参数，下载后，可看到蓝牙名称读取和写入的一样

速度测试

| 测试芯片容量 | 时钟频率 | 擦除大小 | 写入大小（字节） | 读出大小（字节） | 擦除时间ms/4KB | 写入时间ms/1KB | 写入时间us/4B | 读出时间us/1KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1M flash | 24M | 4K | 1024 | 1024 | 6.4155 | 6.8945 | 27.578 | 365 |
| 1M flash | 48M | 4K | 1024 | 1024 | 6.3935 | 10.763 | 43.052 | 97.5 |
| 1M flash | 60M | 4K | 1024 | 1024 | 6.387 | 9.203 | 36.812 | 83 |
| 1M flash | 80M | 4K | 1024 | 1024 | 6.3816 | 9.76044 | 39.04176 | 814.12 |
| 1M flash | 120M | 4K | 1024 | 1024 | 6.37656 | 7.94052 | 31.76208 | 591.92 |
| 1M flash | 147M | 4K | 1024 | 1024 | 6.36988 | 8.193 | 32.772 | 76.44 |
| 1M flash | 160M | 4K | 1024 | 1024 | 6.37036 | 7.0412 | 28.1648 | 402.52 |

| 测试芯片容量 | 时钟频率 | 擦除大小 | 写入大小（字节） | 读出大小（字节） | 擦除时间ms/4KB | 写入时间ms/4KB | 写入时间us/4B | 读出时间us/4KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1M flash | 24M | 4K | 4096 | 4096 | 6.41684 | 27.48888 | 27.48888 | 1388.76 |
| 1M flash | 48M | 4K | 4096 | 4096 | 6.38976 | 36.44952 | 36.44952 | 353.12 |
| 1M flash | 60M | 4K | 4096 | 4096 | 6.38652 | 38.20572 | 38.20572 | 300.28 |
| 1M flash | 80M | 4K | 4096 | 4096 | 6.37552 | 33.88636 | 33.88636 | 1108.44 |
| 1M flash | 120M | 4K | 4096 | 4096 | 6.37376 | 27.66232 | 27.66232 | 295.6 |
| 1M flash | 147M | 4K | 4096 | 4096 | 6.3706 | 32.95792 | 32.95792 | 624.36 |
| 1M flash | 160M | 4K | 4096 | 4096 | 6.37008 | 32.95648 | 32.95648 | 624.4 |