低功耗例程说明

目录

低功耗例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

注意	2

实验现象	2

最终结果

- 此例程实现低功耗的睡眠模式(500ma)与呼吸模式(4.2ua)

硬件使用

一块开发板

注意

- 此例程中，低功耗有两个模式：睡眠模式与呼吸模式。

- 5s后 主动进入睡眠模式，进入后，50s后，会主动退出睡眠模式或点击K1按键后主动退出睡眠模式，在睡眠模式下所有蓝牙都可用。

- 长按K1 按键3s后，会进入呼吸模式，此时调试口无信息提示

- 在按键唤醒中，再次点击K1后，会退出呼吸模式，

- 在VUSB唤醒中，拔插USB后，会退出呼吸模式，

- 在闹钟唤醒中，5s后会退出呼吸模式

- 在呼吸模式下，spp蓝牙与ble蓝牙关闭

实验现象

- 下载完成后，查看调试口数据，5s后进入睡眠模式，之后每500ms自增1，直到100时退出睡眠模式或主动点击K1按键，都会退出睡眠模式。

- 睡眠模式下芯片电流与电池电流如图所示：

芯片电流在2ma~0.5ma的范围波动

电池电流在4.3ma~0.9ma的范围波动

- 正常模式下芯片电流与电池电流如图所示：

芯片电流在2.4ma~2.9ma的范围波动

连接SPP蓝牙后，电流稳定在2.8ma左右；

连接BLE蓝牙后，电流稳定在3.7~2.8ma之间；

电池电流在4.9ma~4.3ma波动：

- 长按进入呼吸模式后，在按键唤醒中，短按K1可退出呼吸模式，默认按键唤醒与RTC唤醒

- 呼吸模式下芯片电流与电池电流如图所示：

芯片电流稳定在4.2ua左右；

电池电流稳定在1.5ma左右

- 长按K1进入呼吸模式后，在VUSB唤醒中，拔插USB可退出呼吸模式，需打开如图的两个函数，注释掉按键唤醒的函数

- 长按K1进入呼吸模式后，在闹钟唤醒中，5s后，可退出呼吸模式，需打开如图的两个函数，注释掉按键唤醒的函数，如需更改时间，如图所示，改掉+号后的数值。