打印机例程说明

目录

打印机例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

实验现象	2

最终结果

可通过按键KEY1，打印出Geehy 字符

硬件使用

一块开发板，一块9V2A的适配器，一块58打印机芯

硬件连接如下：

实验现象

- 将程序下载到开发板后，显示此例程为打印机例程。

- 单击KEY1按键进行打印，可看见会自动打印“Geehy”字符。

- 打印机扩展板使用触发器对打印头电源与电机驱动进行使能，如不触发，则会自动关掉电源，防止打印头烧坏，触发一次脉冲大概保持10ms，所以我们一行触发一次即可

- 调试log会每隔1s输出打印头的温度与缺纸检测的adc测量值