SPI LCD例程说明

目录

SPI LCD例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

注意	2

实验现象	3

最终结果

- 此例程实现SPI驱动ST7789型号的LCD屏幕

硬件使用

一块开发板，一块扩展板，一块240*240的st7789驱动LCD屏幕

注意

- 为了使开发板的SPI速度跑满，将芯片的主频提升到了160M，且flash大小也进行了更改，使得放下更多的图片数据;

- 本次实验所用芯片引脚如下：

| 引脚 |  | 定义 |
| --- | --- | --- |
| GPIOF_REG | GPIO_PIN_0 | RES |
| GPIOF_REG | GPIO_PIN_1 | DC |
| GPIOF_REG | GPIO_PIN_2 | CS |
| GPIOF_REG | GPIO_PIN_3 | BL |
| GPIOA_REG | GPIO_PIN_3 | CLK |
| GPIOA_REG | GPIO_PIN_4 | SDA |

实验现象

- 下载完成后，可查看LCD屏幕的显示效果

- 也可使用软件SPI去驱动LCD，将 HARDWARE_SPI 设置为0即可，速度比硬件SPI慢一些。

- 或修改SPI的波特率，可明显看出差距