定时器例程说明

目录

定时器例程说明	1

最终结果	2

硬件使用	2

注意	2

实验现象	3

定时器中断时钟源选择	6

最终结果

- 使用定时器捕获输入的PWM波，测量频率占空比

- 使用定时器1、2产生250ms和500ms的定时中断，输出调试信息

- 使用定时器3、4、5产生1000ms、500ms、100ms的定时中断，输出调试信息

- 使用定时器3、4、5产生相同频率占空比的PWM波

- 使用定时器5产生占空比可变的单脉冲

硬件使用

一块开发板，一块逻辑分析仪

注意

- 在TIM_Capture 工程中，使用PF2输出5ms 占空比为50%的方波，PB1使用1ms的定时器进行采样。

- 在 TIM_Interrupt012 工程中，定时器0被系统占用，只可使用定时器1和2，中断优先级定时器0>定时器1>定时器2；

- 在 TIM_Interrupt345 工程中，打开了定时器3/4/5，中断优先级定时器3>定时器4>定时器5；

- 在 TIM_PWM 工程中，只有定时器3/4/5可使用PWM功能，例程中使用的是定时器3,4,5,输出相同频率和占空比的方波；

- 在 TIM_PWM_Monopulse 工程中，使用定时器5产生一个可控的单脉冲，占空比设置需比周期小

实验现象

- 下载完成后，查看调试口数据，可看到在TIM_Interrupt012的例程里，250ms执行定时器1,500ms执行定时器2，在中断中会进行数据的输出；

- 在 TIM_Interrupt345 工程中，定时器3 一秒执行一次，定时器4 500ms执行一次，定时器5 100ms执行一次，如图所示：

- 在 TIM_PWM 工程中，定时器3、4、5产生一个1ms的方波，占空比50%；

- 在TIM_Capture 工程中，使用杜邦线连接PF2与PB1，调试口可看到PF2输出5ms，占空比为50%的方波

PF2产生的PWM如图所示：

- 在 TIM_PWM_Monopulse 工程中，使用KEY1进行单脉冲的输出，输出引脚为PF5，输出的高脉冲宽度可进行设置

定时器中断时钟源选择

测试定时器ns级别中断；

将这个换成系统时钟，提升主频到160兆，即可得到1000/160=6.52ns的中断，

可以在中断中改变IO口，使用示波器进行中断频率的测量；

由于IO口翻转速度到不了那么快，故只分频到1us，可看到示波器的波形如图使用：

中断函数如图所示：